辽宁工程技术大学

本科生实习报告书

实习名称         生产实习

专    业       机械电子工程

班    级         机电23-3

学生姓名          付明煜

学    号        2307060303

指导教师           杨伟红

机械工程学院

| 实习日志 | 实习时间：2026.6.29 | 实习单位：新松机器人 |
| --- | --- | --- |
|  | 实习内容： 今天在新松机器人完成工业机器人柔性制造单元的参观与基础操作训练。工程师先以汽车零部件上下料工位为例，说明机器人并不是孤立设备，而是与视觉相机、输送线、夹具、控制柜和安全围栏共同组成生产单元。通过观察不同型号机械臂的工作范围和负载等级，我理解了设备选型需要同时考虑节拍、末端工具、安装空间和维护便利性。 随后开展示教编程练习。我们在低速安全模式下完成机械臂回零、关节坐标点动、工具坐标切换和程序保存等操作，并根据工件摆放位置设置取料点、过渡点和放料点。调试过程中发现，路径虽然能够运行，但若转角过大或加减速设置不合理，末端夹爪会出现明显抖动。通过分段修改姿态和速度参数后，机械臂运行更加平稳。此次实训使我认识到，工业机器人应用的核心不只是让机械臂“动起来”，更重要的是在精度、节拍与安全之间建立稳定的平衡。 |  |
| 实习日志 | 实习时间：2026.6.29 | 实习单位：龙芯科技 |
|  | 实习内容： 在龙芯科技的实训中，主要学习国产 PLC 控制系统的基本组成、I/O 接线方法和典型控制逻辑。讲解环节围绕“输入采集—程序运算—输出执行”的扫描周期展开，教师通过传送带分拣案例说明了传感器、继电器、电磁阀和伺服驱动器之间的信号关系。与单纯阅读梯形图相比，现场观察控制柜内端子排、断路器和模块布置，让我对控制系统的工程化结构有了更直观的认识。 分组操作时，我们按照端子编号连接按钮、指示灯和光电传感器，并在通电前完成导线压接检查、回路核对和绝缘确认。调试阶段通过强制输入和在线监控观察状态变化，验证启动、停止、急停和故障复位等逻辑是否正确。工程师特别强调，现场接线必须把安全回路与普通控制回路区分处理，任何跳线和修改都要有记录、可追溯。通过本次实训，我进一步理解了国产工控平台在智能装备中的应用价值，也体会到电气控制工作对规范和细节的严格要求。 |  |

| 实习日志 | 实习时间：2026.6.30 | 实习单位：海德科技 |
| --- | --- | --- |
|  | 实习内容： 上午在海德科技学习超高压水射流切割的设备结构与工艺特点。现场设备由增压泵、储能器、高压管路、数控工作台、切割头和磨料供给系统组成。工程师展示了从二维图形导入、工件找正到自动切割的完整过程，并重点说明了压力、喷嘴直径、磨料流量和进给速度对切口质量的影响。水射流加工以机械能去除材料，适合热敏感或形状复杂的工件，因此在复合材料、石材和厚板加工中具有较强适应性。 实训中，我们围绕设备安全进行了专项练习，包括检查高压接头、防护门状态、砂管磨损和急停装置。随后在数控界面中观察不同速度下的路径跟随情况，并讨论了切割速度过快导致切口粗糙、速度过慢造成效率下降的问题。与传统热切割相比，水切割可以减少热影响带来的变形，但对高压系统维护和耗材管理提出了更高要求。这一环节让我理解了特种加工设备的优势来自工艺选择，也来自稳定的设备管理。 |  |
| 实习日志 | 实习时间：2026.6.30 | 实习单位：华维激光 |
|  | 实习内容： 下午在华维激光参观并体验了激光表面处理与机器人焊接两类设备。第一部分为激光清洗演示。工作人员通过调整脉冲频率、扫描轨迹和焦距，对钢板表面的氧化层进行处理。清洗后的区域金属光泽明显恢复，而未处理区域仍保留锈蚀痕迹。由此可以看出，激光工艺的效果高度依赖参数匹配，功率并非越高越好，还需要结合材料状态和处理面积进行选择。 第二部分是机器人焊接工作站。工程师介绍了机械臂、激光器、送丝系统、冷却装置、视觉模块与安全联锁之间的协同关系。我们在仿真界面中观察焊枪沿曲线运动时的姿态变化，并了解了焊缝跟踪对减少装夹误差的作用。现场安全管理十分严格，设备运行前需确认防护门关闭、警示灯状态正常，进入工作区必须执行停机流程。通过本次学习，我进一步认识到激光加工不仅提高了自动化程度，也对工艺参数、现场防护和设备集成能力提出了更高要求。 |  |

| 实习日志 | 实习时间：2026.6.30 | 实习单位：超声检测 |
| --- | --- | --- |
|  | 实习内容： 本次在超声检测实训区学习焊接件内部缺陷的基本检验方法。教师以对比试块为例，讲解超声波在材料内部传播、反射和衰减的规律，并说明探伤仪屏幕上的波形与缺陷位置、反射强度之间的关系。对于焊缝中的未焊透、夹渣和气孔，外观检查往往难以发现，而超声检测能够在不破坏工件的前提下提供内部质量信息。 操作时，我们先进行探头校准，调整声程、增益和参考灵敏度，再沿焊缝两侧按规定方向移动探头。扫描过程中要保证耦合剂均匀，避免因接触不稳定产生干扰信号。对于异常回波，不能立即判定为缺陷，还需结合移动方向、波幅变化和工件结构进行复核。实训结束后，我们将检测结果按编号记录并进行初步判读。此次训练让我认识到，无损检测不仅是一项检测技术，更是制造质量控制体系中不可缺少的证据链环节。 |  |
| 实习日志 | 实习时间：2026.7.1 | 实习单位：磁粉检测 |
|  | 实习内容： 上午学习磁粉检测的适用范围和现场操作步骤。该方法主要用于铁磁性材料表面及近表面缺陷检查。教师先说明磁化后工件中磁力线的分布特点：当焊缝附近存在裂纹、折叠或夹杂时，磁力线会发生泄漏，磁粉会在泄漏磁场处聚集，从而显示出可识别的痕迹。相比普通目视检查，磁粉检测对细小表面缺陷更敏感，但其前提是工件必须具有可磁化性。 实操中，我们依次完成试件清理、通电磁化、喷洒磁悬液、观察记录和退磁处理。为提高观察可靠性，检测区域需要保持清洁，紫外光照射条件也要满足要求。教师还强调，磁化方向应尽量与潜在裂纹方向形成合适夹角，否则缺陷显示可能不明显。通过与前一天的超声检测对比，我理解了不同无损检测方法之间的互补关系：超声侧重内部信息，磁粉更适合快速筛查表面和近表面缺陷。 |  |

| 实习时间：2026.7.1 | 实习单位：北方重工 |
| --- | --- |
| 实习内容： 下午参观北方重工的重型装备制造区域，重点了解盾构机和大型输送装备的制造与装配特点。工程师介绍，盾构机由刀盘、主驱动、盾体、推进系统和后配套系统等部分组成，其制造过程涉及厚板焊接、大型机加工、装配调试和质量检测多个环节。与一般机械产品相比，重型装备具有尺寸大、质量高、工况复杂和现场安装难度高等特点，因此对设备刚性、吊装组织和过程质量控制要求更高。 在机加工车间，我们观察了数控龙门加工中心和立式车床对大型法兰、环形件及结构件进行加工的过程。工作人员介绍了工件找正、装夹定位、刀具选择和首件检验等关键步骤。随后参观密闭输送设备时，注意到其密封、防跑偏和紧急制动装置都是保障连续运行的重要设计。通过这次参观，我对重型机械制造的组织方式有了更具体的认识：它不是单一设备能力的比拼，而是设计、工艺、生产、安全和质量协同的系统工程。 |  |
| 实习时间：2026.7.2 | 实习单位：渗透检测 |
| 实习内容： 今天学习渗透检测在非磁性材料和非铁磁性构件表面缺陷检查中的应用。教师介绍，该方法依靠渗透液在毛细作用下进入开口缺陷，再经显像剂作用将缺陷位置放大显示。由于不受材料磁性限制，渗透检测对不锈钢、铝合金及部分有色金属构件具有较好的适用性，但它只能发现与表面连通的缺陷，不能替代对内部质量的检测。 现场操作按照清洗、渗透、去除多余渗透液、显像和观察记录的顺序进行。我们对不同停留时间下的显示效果进行比较，发现停留不足可能导致缺陷显现不完整，而清洗过度也会削弱细微缺陷的显示。整个过程中必须佩戴防护手套并按要求处理残余试剂，避免化学品随意排放。通过本次实训，我形成了一个更明确的判断：无损检测方法没有绝对的优劣，关键在于根据材料性质、缺陷位置和质量要求选择合适方案。 |  |

实习总结

目标 1：能够结合实习企业的实际生产，调研和分析零部件生产工艺的流程，具 备选择与使用机械工程环境中的现代设备与技术的能力。（以某个零件为例，分 析其工艺流程和工艺装备，不超过 1500 字）

以工业机器人末端法兰连接盘为例分析其工艺流程与工艺装备 本次生产实习中，我以六轴工业机器人末端法兰连接盘为对象，对其从材料准备到交付装配的制造过程进行了梳理。该零件连接机械臂腕部与夹具、吸盘或焊枪等末端执行器，既要保证安装孔位置精度，又要承受重复启停带来的交变载荷。其制造过程能够体现数控加工、热处理、精密检测和装配调试之间的衔接关系。 一、材料选择与毛坯制备。法兰连接盘通常采用中碳合金结构钢或高强度铝合金，根据负载等级选择相应材料。对于中小批量生产，可采用锻件或圆棒料作为毛坯，以提高材料利用率并减少后续切削量。毛坯入厂后需核对材质证明、外观质量和余量，为后续加工建立质量起点。 二、数控车削与铣削加工。首先在数控车床上加工外圆、端面和定位止口，形成主要基准；随后转入立式加工中心完成螺纹孔、定位销孔、安装孔和减重槽等特征。加工过程中应遵循“先基准、后孔系，先粗后精”的原则，并使用专用夹具控制重复装夹误差。对孔距和同轴度要求较高的位置，可采用镗削或精铰工艺提高尺寸稳定性。 三、热处理与表面处理。针对承受较大扭矩的钢制法兰，粗加工后可进行调质或去应力处理，以改善材料综合性能并降低变形风险。精加工完成后，根据使用环境进行发黑、磷化或防锈处理；若采用铝合金，则可进行阳极氧化，以增强耐腐蚀性和外观一致性。 四、精密检测与装配验证。成品检测包括外径、厚度、孔距、端面跳动、位置度和螺纹通止规检查。对于关键孔系，可借助三坐标测量机进行数据采集，并将检测结果与零件编号对应存档。装配前还应进行试装，确认法兰与末端工具之间没有干涉，保证工具坐标标定的可靠性。 五、工艺装备选择分析。该零件的核心工艺装备包括数控车床、立式加工中心、刀具预调仪、专用夹具、三坐标测量机和扭矩扳手等。设备选择不能只看单项精度，还要考虑批量、换型频率、夹具通用性和质量追溯要求。通过本次分析，我认识到零件制造质量由设计基准、加工路线、装备能力和检测闭环共同决定。 六、装配接口与防错控制。法兰盘进入装配工位后，应按规定使用扭矩扳手紧固螺栓，并对定位销、螺纹清洁度和装配方向进行复核。对于批量生产，可在工装上设置限位和扫码识别措施，防止不同型号零件混装。完成装配后还需进行低速试运行，观察末端工具是否存在干涉、松动或异常振动。 七、过程质量控制。零件生产中应把首件确认、巡检和终检结合起来。首件用于验证程序、刀具和夹具状态，巡检用于发现刀具磨损与尺寸漂移，终检用于确认零件满足交付要求。若测量结果接近公差边界，应及时分析加工基准、温度变化和夹紧变形等原因，避免问题批量扩大。 八、工艺优化方向。针对多品种末端工具的应用需求，可将法兰盘孔系和定位结构设计为系列化接口，提升夹具与刀具的通用性；针对重复订单，可通过程序模板、刀具寿命管理和在线测量缩短调机时间。由此可见，现代零件工艺的优化目标不是单独追求某一道工序最快，而是提升整个制造链条的稳定性与可追溯性。

目标 2：了解实习企业在机械行业的特点和其发展历史，了解相关的技术标准、 知识产权、产业政策和法规，能够跟踪机械相关技术的发展趋势，并理解不同社 会文化对工程活动的影响。（通过讲座、查阅文献获取，不超过 1500 字）

实习企业特点、行业规范与技术发展观察 本次实习覆盖工业机器人、国产工控、激光加工、重型装备和无损检测等多个方向。不同企业的产品形态和服务场景存在差异，但共同指向制造业数字化、装备自主化和质量全过程控制。通过现场讲解和资料阅读，我对企业发展路径、行业规范及技术趋势形成了更系统的认识。 - 企业业务特点。新松机器人侧重智能制造单元和机器人应用集成，强调设备柔性、节拍组织和现场安全；龙芯科技面向国产基础软硬件生态，为工控设备提供底层计算与控制支撑；华维激光以激光清洗、切割和焊接为代表，体现了绿色加工与自动化集成方向；北方重工则服务于重载、长周期和复杂工况的大型装备制造；检测单位承担产品质量验证与过程追溯任务，是制造体系的重要保障环节。 - 标准与知识产权。机械制造活动需要在标准体系下开展。尺寸公差、形位公差、焊接质量、安全防护和无损检测均有相应国家标准、行业标准或企业规范。对于企业而言，专利、软件著作权、工艺文件和控制程序既是技术成果，也是核心资产。现场工程师多次强调，技术图纸、程序参数和检测数据都应按权限管理，不能随意复制、传播或修改。 - 产业政策与技术趋势。当前装备制造业持续推进关键部件国产化、工业软件自主化和生产过程数字化。国产 PLC、控制器和工业芯片的应用，有助于提升供应链韧性；机器人与视觉系统结合，使传统产线具备更强的换型能力；激光清洗、水射流等工艺减少了化学试剂和高污染处理方式的使用；检测数据联网与设备状态监控，则推动质量管理由事后检验转向过程预防。 - 社会环境对工程方案的影响。不同区域的产业基础、人才结构、客户需求和能源条件，会直接影响装备选型和工艺路线。重型装备制造更关注承载能力、可靠性与现场维护，而精密自动化场景更强调节拍、空间利用和快速换型。因此，工程师在设计方案时不能只从技术角度出发，还应理解市场、法规、安全和社会资源条件对工程实践的约束。 - 从企业发展中得到的启示。不同企业的竞争力并不只体现在单台设备性能上，还体现在技术积累、供应链组织、服务响应和质量管理能力。机器人企业需要长期积累应用经验，控制系统企业需要保持软硬件兼容与稳定，重型装备企业则更依赖工程项目经验和全周期服务能力。企业历史与产品路线会影响其技术投入重点，也会影响人才培养方式。 - 学习和使用技术标准的意义。实习中接触到的工艺文件、作业指导书和检测记录，本质上都是把经验转化为可重复执行的规则。工程人员只有理解标准条款背后的质量与安全逻辑，才能在遇到新材料、新设备或异常工况时作出正确判断。对学生而言，后续应主动学习图样标注、机械安全、焊接质量和检测规范的基本内容，把标准意识建立在日常操作中。

目标 3：能结合实习企业的生产及企业教师的授课，从环境保护和可持续发展的 角度思考复杂机械工程问题工程实践的可持续性，评价产品全生命周期中可能对 人类和环境造成的损害和隐患。（从企业生产对环境和可持续发展的影响方面来 写，不超过 1000 字）

从制造全过程评价环境影响与可持续性 结合本次实习中接触到的机器人制造、激光加工、水射流切割、重型机加工及无损检测环节，我从材料使用、能源消耗、污染物控制、人员健康和产品回收五个方面评价机械工程实践的可持续性。机械制造并非只关注产品是否合格，还必须考虑其在全生命周期中对环境和使用者带来的影响。 首先，原材料和加工余量直接关系资源利用效率。厚板切割、车铣加工和焊接会产生边角料、铁屑和焊渣，若缺乏分类回收，不仅增加成本，也会造成资源浪费。通过优化排样、提高毛坯近净成形程度、回收金属屑并建立材料台账，可以降低单位产品的材料消耗。 其次，制造过程需要控制能耗和排放。激光设备、高压水泵、数控机床和通风除尘装置均存在持续用电需求；焊接烟尘、切削液雾化和试剂挥发会影响车间空气质量。现场可通过合理排产、设备待机管理、集中除尘、封闭回收和定期维护来减少无效能耗与污染扩散。 再次，无损检测和表面处理环节涉及化学品和辅助介质。渗透剂、清洗剂、磁悬液和废油不应随意倾倒，应按照危险废物管理要求分类收集、集中暂存和规范转运。对于人员健康，应配置防护手套、护目镜、通风设施和操作培训，避免职业暴露。 最后，机械产品报废后仍具有可回收价值。钢结构件、铝合金外壳、铜线圈和部分电子元件可以进入再利用或资源化处理流程。设计阶段若考虑模块化拆装、材料可识别和维修便利性，也能延长设备使用寿命，减少过早报废。通过本次实习，我认识到可持续制造不是单一的环保措施，而是从工艺选择、设备运行、人员防护到回收利用共同构成的工程责任。 此外，绿色制造还要求从设备寿命和维护方式上减少资源浪费。对水泵、机床和除尘设备实施预防性维护，可以降低因故障造成的重复加工与材料报废；对机器人和末端工具采用模块化设计，可以通过更换局部部件延长整机服役周期。对于企业而言，环境管理与成本管理并不矛盾，减少能源、耗材和返工本身就是提高生产效率的重要方式。 从工程决策角度看，不能只用一次性投入评价某种工艺。比如绿色工艺设备可能前期购置成本较高，但若能减少废液处理、人员防护和返工损失，长期综合成本反而更低。因此，应在方案选择阶段同步评估安全风险、排放控制、维护频率和回收价值，使环保目标进入技术与经济决策的全过程。

目标 4：具备科学素养和发展观，理解机械工程师的职业性质和责任，并能在工 程实践中自觉遵守诚实守信的职业道德和规范，履行责任。（从对机械工程师职 业素养和职责的理解及所需能力来写，不超过 1000 字）

对机械电子工程师职业责任与能力结构的理解 现场实习使我更加明确，机械电子工程师的工作并不局限于画图、编程或调试设备，而是要对技术方案的安全性、可实施性、质量稳定性和社会影响承担责任。在机器人、PLC 控制和无损检测等环节中，许多问题并非由单一错误造成，而是由设计、采购、装配、操作和管理中的细小疏忽累积形成。因此，工程师必须具备系统思维和责任意识。 - 安全责任是工程活动的底线。设备设计和改造时要考虑防护围栏、急停回路、限位保护、互锁逻辑和警示标识；设备运行时要严格执行确认、点检和停机流程。无论是机器人运动、高压水切割，还是激光加工和吊装作业，都不能以赶工或省事为理由跳过安全步骤。 - 数据真实是质量责任的基础。尺寸测量记录、探伤结果、程序版本和故障处理信息，应当如实填写、及时归档。对发现的问题要按流程上报并推动闭环，而不是通过修改记录掩盖风险。工程师的专业信誉不仅来自技术能力，也来自对事实、标准和承诺的尊重。 - 现代工程师需要复合能力。除机械设计与制造知识外，还应理解电气控制、传感器、通信网络、机器人运动、数据采集和质量管理。面对不同岗位人员，还要能够把复杂技术转化为清晰的操作要求，推动设计、工艺、生产和维护之间的协同。 - 技术更新要求持续学习。当前国产控制系统、智能检测、数字化工厂和人工智能辅助设计不断发展，已有经验不能替代持续学习。未来无论从事研发、工艺还是现场服务，都应保持严谨、守信、尊重标准的职业态度，在保证公众安全和环境保护的前提下追求效率与创新。 - 责任还体现在问题处理方式上。当设备出现异常时，工程师应先采取安全措施，再通过数据、图纸、现场记录和试验结果定位原因，不能仅凭经验进行无依据的修改。对于涉及质量与安全的变更，应履行评审、验证和版本管理程序，保证后续人员能够了解问题经过与处理结论。这种可追溯的工作方式，是工程团队协同和事故预防的重要基础。 第六，职业道德还要求工程师尊重知识产权和合作边界。企业图纸、程序、工艺参数和检测数据属于受保护的信息，在实习和工作中应遵守保密要求，不将未公开资料用于无关用途。面对供应商、客户和同事，工程师应保持公正、客观的立场，以技术事实和标准要求作为判断依据，避免因个人偏好影响质量与安全决策。

目标 5：能够通过口头和书面方式表达自己的观点和主张，能够撰写实习文件， 并能够回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。（写出自己的实习 体会和建议，评价时考虑报告撰写的规范性，不超过 1000 字）

实习体会、沟通方式与教学建议 本次实习使我认识到，工程表达不是简单介绍设备，而是根据对象、任务和场景选择合适的信息深度。一次有效的技术交流，既要让专业人员看到判断依据，也要让现场操作人员理解动作要求，还要让非专业对象把握项目价值。实习日志和总结报告的连续撰写，也帮助我把零散观察整理成可追溯的工程记录。 面对研发工程师或工艺人员时，沟通可以围绕设备参数、控制逻辑、误差来源和改进方案展开，重点是事实、数据与推理过程；面对操作人员时，应把内容转化为清晰的操作顺序、风险点和异常处置方法；面对管理人员或参观者时，则应突出应用场景、质量收益、成本影响和安全保障。不同对象需要不同表达，但所有表达都应避免夸大效果、隐瞒限制或使用模糊结论。 在实习记录方面，我逐渐形成了“先事实、后分析、再反思”的写法：先记清当天设备、工序和操作内容；再说明关键原理、问题和判断依据；最后总结自身认识和后续要补足的能力。这样写出的报告更容易检查，也能为后续复盘提供依据。 结合此次经历，我认为校内实训可以进一步加强三个方面：其一，增加与企业设备流程相接近的综合项目，让学生同时接触机械、电气、控制和质量环节；其二，设置更多故障诊断与安全处置练习，避免实训只停留在“按步骤完成”；其三，建立小组技术汇报和互评机制，训练学生用图纸、数据和逻辑解释方案。 后续我将继续提升专业表达和现场沟通能力，尤其加强对工艺文件、检测记录和技术汇报的规范训练。工程沟通的目标不是展示术语，而是帮助团队形成共同判断、降低执行偏差并推动问题闭环。 从个人成长角度看，本次实习也暴露出我在专业表达上的不足。例如，面对现场设备时能够理解基本动作，但要把控制逻辑、质量风险和工艺取舍讲清楚，还需要更多地使用图纸、流程图和数据进行支撑。后续学习中，我会把“能够做”进一步提升为“能够说明为什么这样做、还有哪些替代方案”，避免只停留在经验描述层面。 对于报告规范性，我认为应坚持标题明确、事实准确、术语统一和结论有依据四项基本要求。日志中的时间、单位、设备名称和操作过程应尽量完整；总结部分的观点要能够回到具体观察或实操经历；对于自己尚未掌握的技术，应如实说明，不用模糊表述替代判断。这样才能使实习文件真正具有复盘和交流价值。

目标 6：了解机械产品全生命周期的成本构成，理解其中涉及的工程管理基本原 理与经济决策方法。（以某个零件或部件为例，分析其成本构成有哪些？如何做 好成本决算？可通过讲座、网络调研获取相关资料，不超过 1000 字）

以机器人末端执行器为例分析成本构成与成本决算 以工业机器人夹爪类末端执行器为例，其成本不仅包括采购时看到的材料与加工费用，还包含设计、装配、检测、仓储、运维和报废处理等全生命周期投入。若只压低初始采购价格，可能导致后续维护频繁、停机损失增加，反而不利于整体经济性。 - 直接材料成本。主要包括铝合金或钢制结构件、气缸或伺服执行元件、导轨、传感器、接头、线缆和紧固件。材料成本通常占较大比例，采购环节应建立合格供应商清单，明确关键件的规格、交期和质量要求，避免因替代件不匹配引起返工。 - 制造与装配成本。包括零件数控加工、表面处理、夹具使用、装配人工、调试工时以及厂房、水电和设备折旧。对于结构变化较多的小批量产品，应控制工艺路线和换型次数；对于重复订单，可通过标准化模块和通用夹具降低单位制造成本。 - 质量与交付成本。尺寸检测、气密性测试、重复定位验证、包装、防震运输和现场安装均会产生费用。若在出厂前没有识别装配偏差，问题转移到客户现场后，返工、差旅和停线损失将显著增加。因此，合理投入检测资源本质上是在降低风险成本。 - 运维与回收成本。末端执行器在使用期内会产生密封件、夹指、传感器和线缆的更换成本。设计阶段若预留易损件维护空间、采用标准接口和可更换模块，可减少停机时间。报废时，金属结构件和电子元件也应按材料类别进行回收处理。 - 成本决算方法。项目启动时可依据 BOM、工艺路线和标准工时形成目标成本；生产过程中按订单归集材料、人工与制造费用，并将实际消耗与预算进行对比。对偏差较大的项目，应区分是材料价格、加工效率、返工率还是设计变更造成，再形成改进措施。成本管理的目的不是单纯削减开支，而是在满足安全、性能和交付要求的前提下，让资源投入与产品价值相匹配。 - 经济决策与持续改进。成本分析还应考虑订单批量、交付周期和使用寿命。若产品需求不稳定，过度追求专用化生产线可能造成设备闲置；若关键件失效会引起长时间停机，则适当提高关键部件可靠性投入更具经济性。企业可通过定期复盘订单成本、供应商交付、返工原因和售后问题，逐步修正标准工时与成本模型，使成本决算从事后统计转向事前预防。 七、降本的边界。降低成本不能以牺牲安全、检测和可靠性为代价。对于直接影响夹持安全、定位精度和人员防护的部件，应优先保证质量稳定；对于标准件、包装、物流和工艺节拍等环节，则可通过规格统一、批量采购、合理库存和流程优化降低消耗。只有把成本控制建立在质量底线之上，才能形成可持续的经济效益。

注：本实习报告由实习学生填写（可另加页），交实习单位和指导教师签署意见，给予成绩评定。交学院归档保管。

考核内容与成绩评定

| 课程目标 | 指标点 | 考核内容 （满分） | 考核结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 目标1：能够结合实习企业的实际生产，调研和分析机电设备相关零部件生产工艺的流程，具备选择与使用机械电子工程环境中的现代设备与技术的能力。 | 4.1能够基于科学原理和方法，通过文献研究或相关方法，调研和分析机械电子工程中的复杂工程问题的解决方案。 | 实习报告 （10分） |  |
|  |  | 实习答辩 （10分） |  |
| 目标2：了解实习企业在机械电子工程行业的特点和其发展历史，了解相关的技术标准、知识产权、产业政策和法规，能够跟踪机械电子工程行业相关技术的发展趋势，并理解不同社会文化对工程活动的影响。 | 6.1了解机电行业的特点和发展现状，以及相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。 | 实习报告 （20分） |  |
| 目标3：能结合实习企业的生产及企业教师的授课，从环境保护和可持续发展的角度思考复杂机械电子工程问题工程实践的可持续性，评价产品全生命周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。 | 7.2能够站在环境保护和可持续发展的角度思考机械电子工程中的复杂工程问题工程实践的可持续性，评价产品全生命周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。 | 过程考核 （10分） |  |
|  |  | 实习报告（10分） |  |
| 目标4：具备科学素养和发展观，理解机械电子工程师的职业性质和责任，并能在工程实践中自觉遵守诚实守信的职业道德和规范，履行责任。 | 8.2能够理解和自觉遵守机械工程师诚实、公正、守信的职业道德和规范，并履行机械工程师对公众的安全、健康、福祉及环境保护的社会责任。 | 实习答辩 （10分） |  |
| 目标5：能够通过口头和书面方式表达自己的观点和主张，能够撰写实习文件，并能够回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。 | 10.1能够针对机械电子工程中的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计说明书、陈述发言等方式，准确表达自己的观点、回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流的差异性。 | 过程考核（10分） |  |
|  |  | 实习答辩 （10分） |  |
| 目标6：了解机械电子产品全生命周期的成本构成，理解其中涉及的工程管理基本原理与经济决策方法。 | 11.2在机械、电气、信息等多学科环境中，在设计开发解决方案的过程中，运用工程管理与经济决策方法。 | 实习报告 （10分） |  |
| 总分 |  | （100分） |  |

综合评定成绩：

指导教师

日　　期